芜湖学院教师公寓网络服务采购项目报价单

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络服务 | 技术参数及要求： 一、本次询价内容为互联网接入服务，投标人须明确公司具备增值电信业务许可证及基础电信业务许可证。 二、性能参数要求： 投标人提供服务应满足以下条件： 1、所提供网络接入服务带宽应满足出口上下行带宽不低于200Mbps，具备带宽动态分配机制，根据住户数量及时调整校园网与公寓网络带宽分配。 2、投标人须完成88间教师公寓住户光纤入户、布线及安装调试工作。 3、投标人需承诺提供的服务应当满足以下技术要求（承诺函格式自拟）： （1）提供的服务线路误码率≤10E-6； （2）传输时延≤20ms； （4）服务线路可用率≥99%； 4、投标人应在投标时提供符合采购人要求的服务应急保障和故障处理应急预案。 5.运维服务要求： 投标人须具备支撑链路运行的必要资源，须具备管理链路运行、处理线路故障的技术能力，投标书中须明确本项目责任人，并明确维护及技术服务人员配备情况、故障全程协调负责人、24 小时电话报修、应急响应时间，故障修复时间。 6．应急响应要求： 投标人须提供 7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，一般性单户故障接报后维修时间不得大于8小时，全面中断的重大故障接报后维修时间不得大于4小时，1天内提供书面故障检修报告。 7.设备部署要求： 投标人须在中标后15个工作日内将主要对接设备部署至机房且通过联调测试（须提供承诺函）。 | 1 | 个 |  |  | 服务期为2026年6月1日至2027年5月31日 |
| - 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上价格含采购、人工及安装、运输、税费等一切费用。

联系方式：

盖章：